# PICO PRO+ 60 ĪSĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA UN PIESLĒGŠANA LIETOTNEI

## Iekārtas apraksts

PICO PRO+ 60 ir sienā montējama decentralizēta ventilācijas un rekuperācijas iekārta ar siltuma atgūšanu līdz 90%. Tā nodrošina svaiga gaisa pieplūdi, nosūci un automātisku gaisa kvalitātes kontroli.

### Galvenie parametri

- Maksimālā gaisa plūsma: 60 m³/h

- Elektroenerģijas patēriņš: līdz 7 W

- Filtri: 2 × G2

- Vadība: Tālvadības pults un Wi-Fi lietotne

- Papildu funkcijas: CO₂ kontrole, mitruma kontrole, Free Cooling, Free Heating

## Ikdienas lietošana

### Ieslēgšana / izslēgšana

Nospiediet ON/OFF pogu uz tālvadības pults.

### Ventilācijas ātrumi

Izvēlieties:

- Minimālais

- Vidējais

- Maksimālais

Atbilstoši telpas noslodzei un nepieciešamajai ventilācijai.

## Darba režīmi un pults LED krāsas

| Režīms | Pults LED krāsa | Pielietojums |
| --- | --- | --- |
| Rekuperācija | 🔵 Gaiši zila | Ikdienas ventilācija ar siltuma atgūšanu |
| Nosūce | 🟢 Zaļa | Gaisa izvadīšana no telpas |
| Pieplūde | 🟣 Fuksijas (rozā-violeta) | Svaiga gaisa padeve telpā |
| Rekuperācija ar mitruma kontroli (AUTO 1) | 🟡 Dzeltena | Automātiska mitruma kontrole ar siltuma atgūšanu |
| Nosūce ar mitruma kontroli (AUTO 2) | ⚪ Balta | Automātiska mitruma novadīšana |
| Free Cooling | 🟠 Oranža | Telpas dzesēšana ar vēsāku āra gaisu |
| Free Heating | 🟠 Oranža | Telpas apsilde ar siltāku āra gaisu |
| Rekuperācija ar CO₂ kontroli | 🔷 Vidēji zila | Automātiska ventilācija pie paaugstināta CO₂ līmeņa |
| Nosūce ar CO₂ kontroli | 🔵 Zila | Automātiska nosūce pie paaugstināta CO₂ līmeņa |
| Dabiska ventilācija | Atkarīga no iepriekšējā režīma | Žalūzija atvērta, ventilators nedarbojas |
| Nakts režīms (NIGHT) | LED izslēgti | Klusais režīms ar minimālu ventilāciju |

## Ventilatora ātrumi

| Poga | Gaisa plūsma |
| --- | --- |
| MIN | 30 m³/h |
| MED | 40 m³/h |
| MAX | 60 m³/h |

## Ieteicamie iestatījumi

### Dzīvojamām telpām

🔵 Rekuperācija + MED ātrums

### Guļamistabām

🌙 NIGHT režīms

### Pilnībā automātiskai darbībai

CO₂ + mitruma kontroles režīms (vadība caur lietotni)

## Filtru apkope

🔴 Mirgojošs sarkans LED indikators nozīmē:

- filtri jātīra;

- parasti ik pēc 90 dienām vai 1500 darba stundām.

Pēc tīrīšanas jāveic filtra brīdinājuma atiestatīšana.

### Ātrā ikdienas lietošana

- Nospiest ON/OFF.

- Ar MODE izvēlēties 🔵 Rekuperācija.

- Ar ventilatora pogām izvēlēties MED ātrumu.

- Ikdienā ieteicams atstāt iekārtu darboties nepārtraukti.

## Pieslēgšana TECNOSYSTEMI lietotnei

### 1. Lejupielādējiet lietotni

Lejupielādējiet TECNOSYSTEMI APP no Google Play vai App Store.

### 2. Izveidojiet kontu

- Atveriet lietotni.

- Reģistrējieties vai pieslēdzieties esošajam kontam.

### 3. Izveidojiet jaunu objektu

Lietotnē izvēlieties New Installation (Jauna instalācija).

### 4. Aktivizējiet savienošanas režīmu

- Ieslēdziet iekārtu.

- Pietuviniet pulti pie iekārtas.

- Vienlaicīgi nospiediet NIGHT un MIN SPEED pogas un turiet vismaz 3 sekundes.

- Zilais LED indikators sāks mirgot.

### 5. Savienojiet iekārtu

Lietotnē nospiediet PROCEED (Turpināt) un sekojiet norādījumiem.

### 6. Izvēlieties darbības režīmu

#### OFFLINE režīms

- Vadība tikai ar pulti un Bluetooth savienojumu.

- Interneta pieslēgums nav nepieciešams.

#### ONLINE režīms

- Vadība no lietotnes jebkurā vietā.

- Nepieciešams Wi-Fi tīkls.

### 7. Wi-Fi konfigurēšana (ONLINE režīms)

- Izvēlieties savu Wi-Fi tīklu.

- Ievadiet Wi-Fi paroli.

- Sagaidiet konfigurācijas pabeigšanu.

- Nospiediet END.

### 8. Ierīces nosaukums un PIN

Konfigurācijas laikā:

- piešķiriet iekārtai nosaukumu;

- izveidojiet 4 ciparu PIN kodu (piemēram, 1234).

## Wi-Fi ieslēgšana vai izslēgšana

Ja nepieciešams atkārtoti aktivizēt Wi-Fi:

- Iekārtai jābūt ieslēgtai.

- Vienlaicīgi nospiediet MODE un ON/OFF pogas uz 6 sekundēm.

- LED indikators nomirgos un atskanēs skaņas signāls.

### Ieteikums lietotājiem

Pēc pirmreizējās uzstādīšanas visērtāk ir izmantot ONLINE režīmu, jo tad pieejama:

- attālināta vadība;

- CO₂ un mitruma iestatījumi;

- filtru apkopes paziņojumi;

- programmatūras atjauninājumi.